## Check Existing Rules

sudo iptables -L

sudo iptables -t nat -L

## Enable NAT

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.25.0/24 -o ens160 -j MASQUERADE

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.35.0/24 -o ens160 -j MASQUERADE

## Check IP Forwarding

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

## Allow DNS Traffic

sudo iptables -I FORWARD 1 -p udp -d 192.168.72.20 --dport=53 -j ACCEPT

sudo iptables -I FORWARD 1 -p udp -s 192.168.72.20 --sport=53 -j ACCEPT

## Create Custom Chains

sudo iptables -N dmz_chain

sudo iptables -N lan_chain

## Attach Chains

sudo iptables -I FORWARD 3 -j dmz_chain

sudo iptables -I FORWARD 4 -j lan_chain

## DMZ Rules

sudo iptables -A dmz_chain -p tcp -s 192.168.35.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

sudo iptables -A dmz_chain -p tcp -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

sudo iptables -A dmz_chain -j RETURN

## LAN Rules

sudo iptables -A lan_chain -p tcp -s 192.168.25.0/24 -d www.google.com --dport=443 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

sudo iptables -A lan_chain -p tcp -s 192.168.25.0/24 -d www.cdac.in --dport=443 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

sudo iptables -A lan_chain -p tcp -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

sudo iptables -A lan_chain -j RETURN

## Port Forwarding

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ens160 --dport=80 -j DNAT --to-destination 192.168.35.10:80

sudo iptables -I dmz_chain 3 -p tcp -d 192.168.35.10 --dport=80 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

## Web Server

sudo apt install apache2 -y

sudo systemctl start apache2

sudo systemctl enable apache2